Guia Operacional   -   Experimento Efeito Hall

Calibração do Campo Magnético

Utilizando a Sonda Hall faça a “calibração” do campo magnético do Eletroíma, ou seja, plote uma curva de Campo Magnético em função da Corrente aplicada nas bobinas.

Suporte Sonda Hall

Eletroíma

Sonda Hall

A superfície da área maior da sonda deverá

estar perpendicular ao campo magnético.

Fixe a sonda Hall no suporte com uma fita crepe.

Ligue    a    Fonte     “Ealing” em 110 V   e altere a corrente que passa pelas bobinas girando o potenciômetro .

A fonte do multímetro é Bi Volt.

Resistor "Shunt”

Potenciômetro

Os:  O multímetro está medindo a tensão na escala de  mV em cima do resistor “Shunt”.

Como a resistência do “Shunt” é   1 mΩ   tem se que o valor no multímetro é equivalente a corrente em “ampere”  (A).

Cuidado :  Não toque no Resistor  “Shunt”.

Sugestão para “Tempo de Resposta” do Eletrômetro:  -  Normal -

Libere o ponteiro do analógico girando o botão para a posição Zero Check somente após ligar o eletrômetro.

Ligue o Eletrômetro e ajuste a escala.

Sugestão para as  válvulas de He e Ne :

0.3 x 10^-9 A

Abaixo   temos   um   gráfico[1]     de   Campo Magnético B  (T)    x   Corrente I (A)

- Prof. Dr. Francisco Eduardo Gontijo Guimarães

Medidas da Tensão Hall

Amostras de Cobre e Zinco

Coloque o calço e a base de pvc no Eletroíma conforme as fotos sequenciais abaixo:

Os:  Atente-se para a correta posição de encaixe das peças de pvc.  As mesmas somente terão acesso ao sistema “bobinas” quando os  “Rebaixos” estiverem  voltado para as “peças polares”, conforme é mostrado nas imagens abaixo:

“Peças Polares”

“Rebaixo”

Encaixe a “placa Phywe - Cobre”  no suporte de pvc com os terminais voltados para cima conforme imagens abaixo:

Placa Phywe -  Cobre

Suporte de pvc

Montagem

Parafuso de pvc

Os:  Parafusos de pvcs são frágeis, portanto somente os encoste na placa Phywe para não quebrá-los.

A Fonte de Corrente que irá “alimentar” a amostra é da “POWERBRAS”:

Atente-se para as ligações dos cabos na placa:

Medida da Tensão Hall

Passagem da Corrente I

I

O multímetro que irá coletar os dados da tensão hall é da Keithley:

Medida da Tensão Hall

Antes de iniciar a coleta de dados “trave” todo o sistema  “bobina-amostra-suporte” com um parafuso de nylon de cor preta conforme imagem abaixo:

Repita os   procedimentos   anteriores   para  realização  da   coleta  de   dados  com  a  “placa Phywe - Zinco”.

Medidas de Condutividade

Amostra de Germânio Intrínsico

Encaixe a “placa Leybold - Germânio Intrínsico”  no suporte de pvc com a amostra de Ge voltada para cima conforme imagens abaixo:

Montagem

Placa Leybold - Ge Intrínsico

Suporte de pvc

Amostra de Ge-Intrínsico

Essa  placa contém  3 pares de cabos :

Cabos Azuis =   “Alimentação” da Amostra

Cabos Vermelhos =   Aquecimento da amostra

Cabos Verdes=   Medidas de Resistência do sensor de temperatura “PTC”.

Para medir a resistência do sensor “PTC” utilizaremos o multímetro da Keithley:

Cabos Verdes

Para aquecer a amostra utilizaremos a fonte da Minipa:

Cabos Vermelhos

Para aplicar uma tensão na amostra utilizaremos a fonte da Tectrol:

Os:  Como precisamos medir a tensão com mais precisão e coletar dados da corrente temos que mudar essa configuração.

Cabos Azuis

Para isso utilizaremos um “protoboard”, no qual facilitará a inserção do voltímetro:

“Voltímetro”

Os cabos azuis devem estar conectados em paralelo com os cabos do “voltímetro” conforme imagens acima.

A partir disto devemos inserir mais 2 cabos  também  em paralelos com os cabos azuis e conectá-los com a fonte Tectrol:

Para  coletar a Corrente que percorre a amostra devemos fazer com que um dos cabos passe pelo amperímetro “em série” e só depois conecte com a fonte Tectrol:

“Voltímetro”

“Amperímetro”

Multímetro conectado ao “Termopar”.

Para medir a temperatura da amostra diretamente afim de compará-la com o valor indireto da resistência do sensor “PTC” precisamos fixar um “termopar” na placa próximo a amostra conforme imagem abaixo:

Para melhorar o contato “termopar-amostra” deve-se usar um pouco pasta térmica conforme a foto acima:

Amostra

Termopar

Recipiente com pasta térmica

Os fios do  termopar estão conectados a um multímetro para que se faça a leitura da temperatura em °C:

Circuito Elétrico “Básico”:

a

Cálculo  da  Temperatura  da  amostra  utilizando  o  valor  da  resistência  do  sensor  “PTC”  da placa Leybold - Ge:

Com o valor da resistência (R0) do PTC à temperatura ambiente (T0) podemos calcular a temperatura do sensor (T) a partir da equação abaixo:

R = R0 [1+α(T-T0)]

Onde  α = 0,00385 K-1

A partir da montagem descrita acima coletam-se dados de corrente e tensão a uma determinada temperatura e plota-se um gráfico de I x V, cujo coeficiente angular será 1/R.

Com os parâmetros geométricos da amostra é possível calcular a resistividade do material(ρ):

R= Resistência do “PTC”

A= Área da seção transversal da amostra

L= Comprimento da amostra

ρ = R . AL               onde:

É possível também plotar um gráfico[1]    de Resistividade(ρ)  x  Temperatura(T) :

Fonte[1]: https://www.geocities.ws/afonsobejr/semicondutores.html

Medidas de Condutividade

Amostra de Cobre

Para amostra de Cobre, embora a posição dos cabos na placa difere um pouco da anterior, os procedimentos são similares ao da amostra de Ge.

Vista Superior da placa de “Cobre”

Conexão com a fonte de tensão “Minipa” para aquecimento (Max. 5A).

I

Passagem da corrente I na Amostra de Cobre

Conectar com a fonte da “Powerbrás”.

Amostra de Cobre

Conexão com o “multímetro Keithley” para medir a tensão no termopar da placa (40μV/K).

Vista Inferior da placa de “Cobre”

Passagem da corrente I  na Amostra de Cobre

I

Conectar com a fonte da “Powerbrás”.

Conexão com a fonte de tensão “Minipa” para aquecimento (Max. 5A).

Parâmetros geométricos da amostra de cobre:

25mm  x  25mm ,    espessura:18μm

Montagem :

Fixe a placa com a amostra de cobre no suporte de pvc para facilitar as conexões.

Utilize os cabos preto e vermelho que já estão conectados na fonte “Powerbrás” e conecte-os na placa da “Phywe” conforme imagens abaixo:

Como precisamos medir a corrente que “passa” pela amostra devemos inserir um “amperímetro” em série em um dos cabos, conforme imagem abaixo:

“Amperímetro”

Para medir a tensão na amostra basta utilizar um “voltímetro” conectado a dois cabos em  paralelo com a amostra, conforme imagem abaixo:

Obs: Utilize o furo no plug para fazer a conexão entre os cabos.

“Voltímetro”

Para medir a tensão no “termopar da placa” conecte dois cabos nos terminais a esquerda com o multímetro da  Keithley:

Para aquecer a amostra utilizaremos a fonte da Minipa conectada em dois terminais da placa da Phywe, conforme imagem abaixo:

Por segurança utilize um “termopar externo” conectado a um multímetro para “controle de temperatura” conforme imagem abaixo:

“Termopar externo” fixado em dos parafus

Atenção:  Para a correta escolha dos fios elétricos consulte sempre a tabela de amperagem permitida para cada fio de acordo com sua seção transversal.

Tabela de Amperagem e Fiação :

Basicamente esta tabela serve como referência para a especificação de fiações elétricas pois a resistência a intensidade de corrente é diretamente proporcional a área (seção) da bitola dessa fiação. Em termos práticos poderíamos utilizar a fórmula Potência (Watts) = Voltagem (Volts) x Amperagem (Amperes) e assim determinar qual espessura de fiação poderíamos utilizar (sempre adicionando uma boa margem de segurança).

Desta forma, dividindo a potência total dos equipamentos pela voltagem local disponível, teremos calculado a amperagem que este sistema vai necessitar. É sempre importante ressaltar que a seção corresponde à área em milímetros quadrados, e não ao diâmetro da fiação.

| Seção (mm²) | Amperes |
| --- | --- |
| 0,25 | 3 A |
| 0,50 | 6 A |
| 0,75 | 10 A |
| 1,00 | 12 A |
| 1,50 | 15,5 A |
| 2,50 | 21 A |
| 4,00 | 28 A |
| 6,00 | 36 A |
| 10,00 | 50 A |
| 16,00 | 68 A |
| 25,00 | 89 A |
| 35,00 | 111 A |
| 50,00 | 134 A |
| 70,00 | 171 A |
| 95,00 | 207 A |
| 120,00 | 239 A |

*Escala métrica NBR 70 C

Fonte :    https://thepartner.com.br/tabela-de-amperagem-e-fiacao/

Tabela_condutores_cobre_AWG_x_MM_16527824735972_9731.pdf